- 度假区已征收房屋及地上附属物

- 拆除清运施工管理方案

为进一步加强度假区房屋拆除工程（指建筑物和构筑物的拆除）的安全管理，规范度假区拆除施工行为，确保拆除工程规范有序，提高安全生产和文明施工水平。结合本区房屋拆除施工的实际情况，制定本方案。

- 一、指导思想

- 以党的二十大精神为指导，牢固树立安全生产“红线”意识，强化“底线”思维，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，进一步落实主体责任，加大安全生产宣传教育力度，增强社会安全生产意识，强化安全生产基础能力建设，突出行业领域安全生产大检查、打非治违和专项整治，促进区域内房屋拆除施工安全生产形势稳定向好。

二、组织机构

为确保安全生产主体责任，进一步明确工作职责，成立房屋拆除监管工作领导小组。

组  长：张  民

成  员：赵  敏  王  鹏  刘立国  李维臣  魏孝崴

三、责任分工

（一）社区安居办

社区安居办是度假区内已征房屋拆除工程安全生产工作的行业管理部门，对房屋拆除安全生产工作进行监督管理。

（二）乡镇政府、投资集团

- 乡镇政府和投资公司作为拆除工程实施单位，是拆除工程安全管理第一责任人，负责组织拆除公司对各自管辖区域及项目内已征房屋进行拆除工作并监督拆除工程现场的安全及文明施工。

- 四、房屋拆除工作管理规定

- （一）房屋验收管理

1.拆除单位进行房屋验收时做好房屋验收单的填写与保管。

2.拆除单位进行验收房屋时屋内存放个人物品的，及时通知房主取走。任何单位和个人不允许擅自移动屋内物品，如有违背，移交公安机关依法处理。

## （二）房屋拆除清运工程施工管理

1.房屋拆除工程施工由度假区招标入围的施工企业承担，拆除施工企业必须具有依法取得的营业执照及施工企业安全资质、资格证书，方可从事房屋拆除活动。

2.房屋拆除施工企业对房屋进行拆除时，必须具备下列条件：

有相对固定熟练的拆除工人（三证齐全：身份证、上岗证、暂住证）；有健全的规章管理制度；有专业配套的房屋拆除施工作业设备和机具；房屋拆除施工企业必须信守合同，依法从事房屋拆除活动，遵守用工制度；控制粉尘飞扬，确保抑尘效果，人工拆除扬尘环节应有控制措施。机械拆除、爆破拆除要采取湿式作业法，采取喷淋、喷雾或洒水等降尘措施。对拆除工作产生建筑垃圾进行运输时，须对运输车辆外观进行清洗处理，并进行覆盖封闭，车辆上路严禁甩泥带土、抛撒滴漏等行为建筑垃圾要清运至各乡镇指定地点，严禁乱倒、乱卸，减少环境污染；拆除后产生的建筑垃圾应及时清运；对于未及时清运的建筑垃圾，应及时采取绿化、覆盖或固化等抑尘措施。

- 安全管理

- 1.房屋拆除施工企业必须建立以法定代表人为第一责任人的安全生产各级责任制，明确各级安全责任人，完善安全生产管理保障体系。

2.拆除现场悬挂房屋拆除安全生产牌、文明施工牌和公示牌，对现场负责人、扬尘管理措施、举报电话等信息进行公示。在房屋拆除工程施工现场醒目位置设置安全警示标志，采取可靠防护措施，实行封闭施工。房屋征收拆除现场应当配备专职安全管理人员，负责对拆除施工进行安全监督监察。

3.房屋拆除施工人员进入房屋拆除现场必须佩戴安全帽，扣紧帽带。高空作业须系好安全带，并挂点牢靠。如系安全带有困难时，必须采取切实有效且能保证安全的其它防护措施，不得冒险作业。

4.房屋拆除施工影响范围内建筑物、构筑物和有关管线的保护应符合下列要求：

相邻管线（水、电、燃气、供暖）、建筑物、构筑物应事先排查，采取必要的技术措施，实施全过程动态管理。相邻管线必须经管线管理单位采取管线切断、移位或其他保护措施。房屋拆除施工的机械设备、设施在作业时，必须与高压架空线、地下管线保持安全距离。房屋拆除时应先采取加固或稳定措施，防止剩余部分坍塌。

- 房屋拆除施工作业过程中，如发现文物、爆炸物及不明电缆、管道必须立即停止施工，保护现场，并向主管部门报告，经有关部门同意后方可施工。如发现有害气体外溢、爆炸、坍塌、淹埋或人员伤亡事故，需及时向公安部门及有关部门报告。

各项目负责人定期对房屋拆除施工现场进行安全检查，发现安全隐患，要定人、定时、定措施进行整改。发现重大安全隐患的要停工整改，整改完成达到要求后，方可继续施工。

发生安全事故后，拆除单位项目负责人应当按照伤亡事故报告和调查处理的有关规定，第一时间向度假区安居办、建委、应急局、公安等部门报告，并保护好事故现场，配合事故调查。不得瞒报、谎报、迟报。

实行健康状况档案管理。患有高血压和心脏病的人员，不得从事房屋拆除施工作业。

遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，禁止进行露天拆除工作。

房屋拆除作业时间应在早6点至晚6点进行拆除施工，避免影响居民休息，并于收工前认真清理拆除现场，保证施工现场整齐有序。

- 监督管理

- 安居办负责拆除、清运工作的监管人员不定期到现场监督检查，对违反操作规程的要下达责令整改书。拆除单位接到责令整改书后未整改的将扣除保证金款的1%-2%。经两次以上责令整改而未采取措施的或整改不合格的，将依据相关规定做清退处理。拆除、清运工作要求零事故，如发生安全事故，将按照相关规定做清退处理。

违反本管理制度的，由拆除单位承担主要责任，依据相关法律、法规进行处罚。造成严重后果的安居办将终止委托协议，并要求拆除单位承担相应损失。